Семинар по фундаментальным проблемам аэродинамики в формате видеоконференции

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИТПМ СО РАН, СПбПУ, ИМех МГУ

Вторник, 12.04.2016. 11:00

«Площадка» в СПбПУ, IV учебный корпус, первый (ближний к главному зданию) подъезд, второй этаж, налево и еще раз налево, железная дверь в торце коридора, на двери справа кнопка домофона

Контактное лицо в СПбПУ – доц. каф. гидроаэродинамики Николай Георгиевич Иванов,

тел.сл. (812) 297 24 19; тел.моб. +7 921 326 06 04

Тема: Валидация методики расчета неравновесных течений газов методом прямого статистического моделирования Монте-Карло

Автор: Андрей Леонидович Кусов (ЦНИИмаш)

kusovˍal@mail.ru

Конечной целью работы является создание методики определения тепловых потоков на поверхности космических аппаратов и коэффициента сопротивления при входе в атмосферу планет и их спутников (Земли, Марса, Венеры, Титана, Юпитера, Сатурна, Нептуна, Урана) со второй космической скоростью с помощью метода прямого статистического моделирования Монте-Карло (ПСМ). В настоящий момент создана методика моделирования входа с первой космической скоростью в атмосферы Земли и Марса. Методика основана на классических моделях метода ПСМ: модель твёрдых сфер переменного диаметра (VHS) для моделирования вязкости, диффузии и теплопроводности; квантовый вариант алгоритма Ларсена-Боргнакке для обмена энергиями между степенями свободы молекул; модель полной энергии столкновения (TCE) для моделирования газофазных реакций; алгоритм Бойда вращательно-поступательной и колебательно-поступательной релаксации энергии. Указанные модели позволяют использовать те же параметры, которые используются при решении уравнений Навье-Стокса. Параметры некоторых моделей были специально подобраны в данной работе.

Проведено сравнение расчётов с экспериментальными данными диссоциации чистого кислорода в ударной трубе, теплового потока в критической точке КА OREX, а также экспериментов из серии CUBRC (Calspan University of Buffalo Research Center). Для валидации методики для атмосферы Марса использованы данные, полученные в рамках программы SACOMAR.

Рисунок 1