Госконтракт: 14.577.21.0054 от 05.06.14 Мероприятие 1.3

Название НИР: Создание экономичного верхнего электропривода для мобильных буровых установок

Руководитель: проф. Ащеулов А.В.

Материалы: отчет

Основные результаты проекта «Создание экономичного верхнего электропривода для мобильных буровых установок»

На первом этапе, в 2014 году, получены следующие научные и научно-технические результаты:

- Разработан промежуточный отчет, отражающий результаты работ, требования по которым установлены в разделах ТЗ, содержащий в том числе:

  - Результаты технико-экономического сравнительного анализа проектных параметров и состава оборудования ВСП с зарубежными прототипами.

  - Результаты исследований и обработки данных мониторинга параметров и режимов работы систем верхнего привода.

  - Математическая модель нагрузок на верхний электропривод для мобильных буровых установок.

  - Результаты моделирования приводов по критерию минимального коэффициента динамичности.

  - Рекомендации по реализации систем верхнего привода к мобильным буровым установкам.

  - Результаты расчетов вентильного электродвигателя.

  - Рекомендации по реализации новых систем верхнего привода к мобильным буровым установкам.

  - Рекомендации по реализации новых систем верхнего электропривода для мобильных буровых установок.

  - Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках ПНИ, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и российских научных журналах, монографии.

  - Обоснование возможных направлений теоретических и экспериментальных исследований на основе анализа состояния исследуемой проблемы, в том числе ре-зультатов патентных исследований, и сравнительной оценки вариантов возможных решений с учетом результатов прогнозных исследований, проводившихся по темам: «Современные электроприводы» и «Современные системы верхнего привода».

- Отчет о патентных исследованиях по теме: «Тенденции развития силового привода буровых машин».

- Отчет о патентных исследованиях по теме: «Конструкции электродвигателей с постоянными магнитами».

На втором этапе в 1-м полугодии 2015 года, получены следующие научные и научно-технические результаты:

    - Разработана эскизная конструкторская документация (далее – ЭКД) на вентильный двигатель, по разработанной ЭКД на следующих этапах будет изготовлен экспериментальный образец нового вентильного электродвигателя на постоянных магнитах заданных параметров для его дальнейшего использования в составе создаваемого экономичного верхнего электропривода для мобильных буровых установок.

    - Разработана методика выполнения расчетов вентильного электродвигателя, с помощью которой выполняются оптимизационные задачи по поиску параметров систем управления.

    - Произведены расчеты вентильного электродвигателя, результаты которых позволили подтвердить правильность принятых технических решений, в том числе проверить индукцию насыщения в магнитопроводе, температуру разогрева токопроводов, получить приемлемые значения по магнитной индукции в различных участках магнитной цепи.

    - Разработана ЭКД для изготовления экспериментального образца верхнего электропривода для мобильных буровых установок, по разработанной ЭКД на следующих этапах будет изготовлен экспериментальный образец нового электропривода для его дальнейшего использования в составе СВП мобильных буровых установок.

    - Разработан промежуточный отчет, отражающий результаты работ.

    - Принято участие в мероприятиях, направленных на освещение и популяризацию промежуточных результатов НИР.

    - Разработана ЭКД гидромеханических узлов вспомогательного оборудования верхнего электропривода для мобильных буровых установок, в целях адаптации разрабатываемого электропривода в общую СВП МБУ, что позволит внедрить результаты ПНИ в промышленность и изготовить экспериментальные образцы вспомогательного оборудования для испытаний нового электропривода в составе СВП, предназначенных для мобильных буровых установок. Разработана концепция стенда для испытаний верхнего электропривода для мобильных буровых установок в составе системы верхнего привода, что позволит на дальнейших этапах разработать ЭКД стенда, разработать программу и методику проведения испытаний экспериментального образца и изготовить стенд.

    - Организованы рабочие места разработчиков эскизной конструкторской документации

Основные характеристики полученных результатов:

Основные параметры вентильного электродвигателя:

- на режиме долговременного бурения – крутящий момент до 3200 Нм, номинальная частота вращения – 1000 об/мин;

- кратковременная работа (5…15 сек.) (при свинчивании/развинчивании труб)  – крутящий момент не менее 5000 Нм, при частотах вращения 50…500 об/мин;

- режим максимальной частоты вращения - 2000 об/мин, при крутящем моменте не более 1200 Нм;

- преодоление вентильным двигателем специфических динамических нагрузок.

Основные параметры электропривода:

- Номинальный (рабочий – при долговременном бурении) крутящий момент – 32,0 кНм;

- Диапазон рабочих частот вращения 0-100, об/мин;

- Максимальная частота вращения при крутящем моменте не более 1,2 кНм – 200 об/мин;

- Наличие тормоза с тормозным моментом 35 кНм;

- Осевой габаритный размер электропривода (без редуктора) - 1250 мм;

- Масса электропривода (без редуктора) – 590 кг.

Оценка элементов новизны научных (технологических) решений, применявших методик и решений.

Научной новизной могут обладать: доработанная методика расчета вентильного электродвигателя и результаты моделирования магнитных полей новой конструкции вентильного электродвигателя.

Новизной обладают технические решения по конструкции ротора, конструкции постоянных магнитов вентильного двигателя, которые могут быть защищены патентами.

Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к выполняемому проекту.

Выходные параметры разработанного электродвигателя и электропривода соответствуют тре-бованиям технического задания.

Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень.

Сравнение основных параметров создаваемого вентильного двигателя (далее ВД) с двигателем аналогом:

Аналог ВД - АС, входящий в состав электропривода 2SKRZKT 280 Ldd-4 ATB Sever (Сербия)

    - Полезная мощность, 300 кВт

    - Номинальный (рабочий – при долговременном бурении) крутящий момент, 2,73 кНм

    - Диапазон рабочих частот вращения, 0 – 1049 об/мин

    - Максимальный крутящий момент при кратковременной работе (5…15 сек) на минимальноустойчивых оборотах, 5,46 кНм

    - Максимальная частота вращения при крутящем моменте не более 1,2 кНм, 2000 об/мин

    - Радиальный габаритный размер, 575 мм

    - Осевой габаритный размер, 1325 мм

    - Масса, 1100 кг

    - К.п.д. 0,94

Новый ВД НТ.Э528553.001.100

    - Полезная мощность, 335 кВт

    - Номинальный (рабочий – при долговременном бурении) крутящий момент, 3,2 кНм

    - Диапазон рабочих частот вращения, 0 - 1000 об/мин

    - Максимальный крутящий момент при кратковременной работе (5…15 сек) на минимальноустойчивых оборотах, 5,0 кНм

    - Максимальная частота вращения при крутящем моменте не более 1,2 кНм, 2000 об/мин

    - Радиальный габаритный размер, 580 мм

    - Осевой габаритный размер, 550 мм

    - Масса, 480 кг

    - К.п.д. 0,957

По сравнению с аналогом (асинхронный электродвигатель 2SKRZKT 280 Ldd-4 ATB Sever (Сербия)), масса электродвигателя (по прогнозам) должна снизиться на 56 %, а осевой габаритный размер – на 58,5%.

Сравнение основных параметров создаваемого электропривода с электроприводом-аналогом:

Электропривод-аналог на базе 2SKRZKT 280 Ldd-4 ATB Sever (Сербия)

    - Полезная мощность, 300 кВт

    - Наличие редуктора-отсутствует

    - Номинальный (рабочий – при долговременном бурении) крутящий момент, 27,3 кНм

    - Диапазон рабочих частот вращения, 0 – 105 об/мин

    - Максимальный крутящий момент при кратковременной работе (5…15 сек) на минимальноустойчивых оборотах, 54,6 кНм

    - Максимальная частота вращения при крутящем моменте не более 1,2 кНм, 200 об/мин

    - Радиальный габаритный размер, 575 мм

    - Осевой габаритный размер электропривода (без редуктора), 2295 мм

    - Масса электропривода (без редуктора), 1350 кг

    - К.п.д. электропривода с редуктором и системой охлаждения 0,85

Новый электропривод НТ.Э528553.001.000

    - Полезная мощность, 335 кВт

    - Наличие редуктора-есть

    - Номинальный (рабочий – при долговременном бурении) крутящий момент, 32,0 кНм

    - Диапазон рабочих частот вращения, 0 - 100 об/мин

    - Максимальный крутящий момент при кратковременной работе (5…15 сек) на минимальноустойчивых оборотах, 50,0 кНм

    - Максимальная частота вращения при крутящем моменте не более 1,2 кНм, 200 об/мин

    - Радиальный габаритный размер, 580 мм

    - Осевой габаритный размер электропривода (без редуктора), 1250 мм

    - Масса электропривода (без редуктора), 590 кг

    - К.п.д. электропривода с редуктором и системой охлаждения 0,87

По сравнению с аналогом (электропривод-аналог на базе 2SKRZKT 280 Ldd-4 ATB Sever (Сербия)), масса электропривода должна снизиться на 56 %, а осевой габаритный размер – на 45,5%. К.п.д. на расчетном рабочем режиме должен увеличиться на 2%, а на режимах с частотой вращения около 50 об/мин – до 10%.